CONFIGURACION DE CAPTURA DE DATOS

1.-Entramos a Modo Supervisor

Cmd + ← + on/off

2.-Password

630

3.-Seleccionamos la opción

4.-FORM

4.-Definimos el campo

- Define field 1:  (ENT)

- DATA LENGTH MAX (1-48) : 17 (ENT)

- DATA LENGTH MIN (1-MAX): 1 (ENT)

- DATA TYPE: 2 ALPHANUM (ENT)

- DEVICE TYPE : 3 BOTH (ENT)

- DEFINE FIELD: 2 (ESC)

- BETWEEN FIELD: 1 APPEND SCREEN (ENT)

- FIELD DELIMITER: 4 TAB (ENT)

- RECORD DELIMITER: 3.CRLF (ENT)

- DATE STAMP FIELD: 1.NONE (ENT)

- TIME STAMP FIELD: 1.NONE (ENT)

- FIELD DELAY: 0 (ENT)

5. - (ESC)

6. - <<TERMINAL>>: 2.FORM CACHING (ENT)

COMENZAR CAPTURA

1.-Encender

2.-Seleccionar la opción “2. TER”

a).-Selecciona opción: 2.FORM CACHING

b).-Pasar el Lector por el código de barras y presionar boto de captura “Color amarillo”

c).-Para salir de la captura presionamos “ESC”

VER DATOS CAPTURADOS

1.-La pantalla esta en modo de inicio con la leyenda “HT630 BIOS V2.30”

a).-Mantener presionado el botón de CMD por 2 seg.

b).-Seleccionar opción  “6.TYP” y presionar “ENT”

BORRAR ARCHIVO DE CAPTURA   “ FORM.DAT”

1.- (CMD)

2.- Opción: 5.ERA

<ERASE FILE> (ENT)

3.-Opcion 1